Meg@ Servicios

Curso On-line

# Instalando un Disco Duro

Por: Ricardo Herrera “RJ”

Hace diez años 10Mbytes parecían ser todo un mundo infinito para el almacenamiento, cuando hoy en día cualquier programa ocupa esa cantidad tan grande por aquellas fechas. Quizás cuando compraste tu PC el vendedor te dijo: "un disco duro enorme", que ahora seguramente se te queda pequeño. Muchas veces, los que trabajamos con diseño gráfico, digitalización de videos, música y hasta los jugones empedernidos que tienen al menos 3 Gigas de su disco duro ocupados por juegos, requerimos mas capacidad de almacenamiento. Y es que, la tecnología nunca se detiene en un solo lugar a descansar; cada día surgen nuevos dispositivos de almacenamiento y el mas rápido y fiable no es otro que un disco duro.

Normalmente, la tarea de instalar un disco duro parece reservada exclusivamente para los expertos en la materia, pero con este pequeño curso te demostramos lo sencillo que resulta esta tarea. Los únicos requisitos son tener un ordenador con Windows 95 como mínimo, un alicate o pinza y un destornillador apropiado.

1.UN LUGAR DE TRABAJO

Para empezar, debemos encontrar un lugar de trabajo sin ningún tipo de distracción (a tener en cuenta que trabajamos con piezas sensibles, para las que una caída resulta fatal. Lo primero que debemos hacer es asegurarnos de si nuestra PC esta listo para almacenar otro disco duro en su interior. Desconectamos toda corriente, y una vez asegurada sin acceso a la mas mínima corriente, y sin ninguna conexión que entorpezca el trabajo, podemos abrir el case o cajón, normalmente usando el destornillador.

2. BUSCANDO LA “BAHÍA”

Una vez abierto, observaremos las "bahías" (cavidades para la inserción de algunos dispositivos) que tenemos libres. Existen dos tipos de "bahías", las de 3,5" y las de 5,25". Las primeras son las usadas para las disqueteras de 3 1/2 y los discos duros. Las segundas eran las usadas anteriormente por las disqueteras de 5 1/4, pero que con el tiempo han sido sustituidas por CD-Roms y DVD-ROMs. En estas ultimas "bahías" se pueden instalar discos duros, siempre y cuando usemos para ello unos ajustadores especiales. Dependiendo del espacio nos decantaremos por una u otra.

3.CABLES DE CORRIENTE

Ahora debemos comprobar si tenemos cables de corriente para conectar nuestro disco duro y que funciones correctamente. Estos cables son muy fáciles de identificar. Los primero que observará es que salen de  la caja metalizada (Fuente de Poder o Alimentación) del equipo. Luego debemos observar su cabeza, un conector plano, con cuatro conexiones redondas, regularmente de plástico blanco. Es bastante normal que sobren este tipo de conexiones, ya que los transformadores de corrientes suelen venir con suficientes repuestos.

4.CABLE DE DATOS

Finalmente deberemos localizar el cable de datos para poder conectar el disco duro al propio PC, llamado cable IDE. Este cable esta normalmente conectado a la tarjeta madre (placa base o mother board) del ordenador, y es gris, plano y bastante ancho. Puede ser que no dispongamos de uno y que veamos que todas las ranuras de la placa base estén ocupadas, pero es sencillo lograr encontrar una conexión en uno de estos cables, ya que vienen provistos, sobre la mitad de su longitud con conexiones adicionales. Estas conexiones son planas, rectangulares y de un plástico negro. En el caso de que no dispongamos de ninguna de estas conexiones libre, deberemos comprar un cable nuevo para poder conectar nuestro disco duro.

5.UN NUEVO DISCO

Ahora es cuando debemos conseguir el disco duro nuevo. Ya sabemos por lo tanto, que tamaño necesitamos, y si tenemos "bahías" libre para dicho tamaño, o si tenemos que adquirir un ajustador de 5 1/4 para un disco de 3 1/2. En la caja del disco duro que adquiramos nos podemos encontrar casi en todas las ocasiones un cable IDE además del libro de instrucciones, con lo que en caso de que el cable faltase, no hará falta hacerse con uno nuevo. Además de estos elementos, regularmente nos encontramos con un disco de software, con el que podremos realizar todos los pertinentes para que el disco duro quede perfectamente instalado en el PC.

6.DESCARGA LA ESTÁTICA

Lo primero que debemos hacer, antes de empezar con nuestra tarea, es apagar el PC. Y si antes de esto hacemos una copia de seguridad de los datos vitales del PC, pues mejor (más vale prevenir que lamentar. Una vez apagado y sin tornillos que cierren el case, debemos colocar nuestra mano sobre el metal de la caja para descargarnos la energía estática y así evitar que dañemos alguna pieza. Como reglas general, no sirve cualquier objeto metálico que este conectado "a tierra".

7. EL MAESTRO Y EL ESCLAVO

Una vez hecho el paso anterior, abrimos el case. Buscamos el cable IDE con el que vamos a conectar el disco duro a la placa base, para luego conectarlo. Un factor importante para esta operación es saber si nuestro disco duro va a ser maestro o esclavo. Normalmente, si lo que queremos es tener 2 discos duros, el existente habrá sido configurado como maestro, y el segundo y adicional será el esclavo. En el caso de que lo que queramos sea cambiar un disco duro de tamaño pequeño por uno de mayor envergadura, éste por supuesto, terminara siendo maestro. Para configurar el disco duro en estos factores lo que deberemos hacer será cambiar el Jumper (una pequeña pieza de plástico que "puentea" dos patillas del disco duro) de master a slave, según sean nuestras necesidades.

8.ENCAJAR EL DISCO

Ya hechas estas conexiones de jumpers, debemos encajar nuestro disco duro en la "bahía" en la que se va a alojar. En el caso de que esta sea una de 3 1/2 la actividad será muy sencilla. Deberemos introducir el disco en su hueco, dejando ajustados los agujeros de los tornillos de la bahía, con los propios agujeros del disco duro. En el caso de hayamos elegido una de las "bahías" de 5 1/4, y tengamos que usar un ajustador, es recomendable usar las instrucciones propias de este dispositivo, para terminar realizando los pasos de ajuste, similares a los del caso de 3 1/2.

9.CONEXIÓN DE CABLES

Lo que más nos puede ayudar a completar con éxito la instalación de un disco duro es no tocar demasiado las cosas que ya están instaladas, y por supuesto, tener claro cada movimiento que hacemos durante la instalación. Con relación a los cables IDE, una vez hayamos abierto el PC, nos podemos encontrar con tres casos. El primero es que tengamos un cable de dos conexiones, donde el primero esta en un disco duro, y otro libre. Este es el mejor que podemos encontrarnos, ya que lo único que debemos hacer es instalar nuestro disco en la "bahía", y conectarlo a la conexión libre de este IDE, configurando el disco duro como esclavo. El segundo ejemplo es encontrarnos con un cable de dos conexiones donde el maestro por un disco duro y el esclavo, por ejemplo, un CD-Rom. En este caso los que debemos hacer es desconectar el CD-ROM y ponerlo en otro IDO como master, para poder conectar el segundo disco en su lugar como esclavo del primero, o dejar como maestro aparte al segundo disco duro. El tercer ejemplo con el que nos podemos topar es que el disco duro original este conectado con un cable IDE de una sola conexión. En este caso los mas fácil y sencillo que haremos es conseguir un nuevo cable IDE, con dos conexiones, para dejar conectados dos discos duros al mismo conector de la placa base.

10.CUANTO MÁS CERCA...

Ahora debemos tener claro otro detalle, que es el del espacio, y la longitud del cable. Realmente no importa que un disco duro este en una bahía o en otra, pero por condiciones de espacio, conviene que los dos estén cerca, ya que así podremos hacer llegar fácilmente, y sin tensiones el cable IDE a los dos. Una norma a tener en cuenta es que las conexiones a los discos duros son siempre las que están mas juntas, dejando la tercera, y más separada, para la placa base. Como última nota a este respecto, la línea roja que adorna el cable IDE deberá siempre ir en el PIN 1, que en los discos duros de hoy días es el más cercano a la toma de corriente.

11.CONECTAR LOS CABLES DE CORRIENTE

Ahora ya se pueden conectar los cables de corriente. Como estos conectores de plástico solo tienen una posibilidad de conexión es casi imposible que exista error alguno.

12.COMPROBANDO

Antes de cerrar el PC por completo, tendremos que verificar que todo nuestro trabajo ha sido realizado correctamente. Comprobamos si todos los dispositivos tienen conectada su toma de corriente, si todos tiene su cable IDE conectado a la placa base, si los Jumpers marcan perfectamente que cada disco duro es controlado, o controla a otro, etc. Una vez que todo ha sido revisado, ya podemos cerrar el case para echar a andar nuestro nuevo disco duro.

13.CONFIGURANDO EL DISCO

Es el turno del software de terminar nuestro trabajo. Lo primero que debemos hacer en el caso de que surja algún problema es manejar los parámetros con los que trabaja el PC mediante su BIOS. Para hacerlo habrá que seguir las instrucciones propias de cada PC. Una vez hayamos configurado el nuevo disco duro entraremos directamente en nuestro sistema operativo, desde el que instalaremos, si existe alguno, el software que venía con nuestro nuevo disco de almacenamiento. Una vez lo hayamos instalado todo, podremos comprobar como, a partir de, por ejemplo, el icono "Mi PC" que hay en nuestro escritorio, ya tenemos el nuevo disco disponible. Si no está formateado, pulsa el botón derecho sobre el icono y haz click en "Formatear".

Gracias por Bajarte el curso, para mas información accede a

http://megas2000.tripod.com